様式７．２－１

保安業務技術的能力算定書

１　保安業務資格者の算定

Ａ：消費者数　　Ｂ：月間実働日数　　Ｃ：年間実働日数　　Ｄ：調査員数　　Ｅ：充てん作業者数

| 保安業務区分 | 算定式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時 点検・調査 | (A) 戸× | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器交換時等 供給設備点検 | (A) 戸× | 1 | × |  |  | 1 | － | (D) | － | (E) |  | ０未満の場合は０とする |
|  |  | 100 |  |  |  | (B) |  |  |  |  |  |  |
| 定期供給設備点検定期消費設備点検 | (A) 戸× | 1 | × |  |  | 1 | × | １ |  |  |  | 補助員を伴って点検及び調査を行う場合にあっては、２０を３分の４倍することができる。 |
|  |  | 20 |  |  |  | (C) |  | ４ |  |  |  |  |
| 定期供給設備点検 | (A) 戸× | 1 | × |  |  | 1 | × | １ | － | (E) |  | 補助員を伴って点検を行う場合にあっては、３０を３分の４倍することができる。 |
|  |  | 30 |  |  |  | (C) |  | ４ |  |  |  |  |
| 定期消費設備点検 | (A) 戸× | 1 | × |  |  | 1 | × | １ |  |  |  | 補助員を伴って点検及び調査を行う場合にあっては、２５を３分の４倍することができる。 |
|  |  | 25 |  |  |  | (C) |  | ４ |  |  |  |  |
| 周 知 | (A) 戸× | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊容器交換時点検・定期点検・定期調査のいずれかを行う場合は４万分の１それ以外は２万分の１ |
|  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急時対応(注) | (A) 戸× | １ |  |  |  |  |  |  |  |  | (F) | 消費者先に３０分以内には到着し所要の措置を行う体制を確保すること |
|  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急時連絡 | (A) 戸× | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消費者戸数が20,000戸を超える場合 １＋（消費者戸数-20,000）/80,000 |
|  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小数点第３位までの数とする |
| 必要人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 | 小数点以下を切り上げる |

以上、保安業務資格者必要数　　　名に対し、　　　名を確保している。

（注）緊急時対応について

事業所には常時(F)の算定値以上の保安業務資格者　　　名が常駐し、緊急時には直ちに出動可能な

体制をとる。

２　保安業務用機器の算定

(１)保安業務用機器の算定値

| 保安業務区分 | 算 定 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算定値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時点検・調査 | (A) 戸× | １ |  |  |  |  |  |  |  |  | （イ） | 自記圧力計（マノメータ）、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、一酸化炭素測定器、ボーリングバー |
|  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器交換時等供給設備点検 | (A) 戸× | 1 |  | × |  | 1 |  |  |  |  | （ロ） | 漏えい検知液、緊急工具類 |
|  |  | 100 |  |  |  | (B) |  |  |  |  |  |  |
| 定期供給設備点検 定期消費設備調査 | (A) 戸× | 1 | × |  | 1 |  | × |  | １ |  | （い） | 自記圧力計（マノメータ）、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、ボーリングバー |
|  |  | 20 |  |  | (C) |  |  |  | ４ |  |  |  |
|  | (A) 戸× | 1 | × |  | 1 |  | × |  | １ |  | （ろ） | 一酸化炭素測定器 |
|  |  | 25 |  |  | (C) |  |  |  | ４ |  |  |  |
| 定期供給設備点検 | (A) 戸× | 1 | × |  | 1 |  | × |  | １ |  | （ハ） | 自記圧力計（マノメータ）、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、ボーリングバー |
|  |  | 30 |  |  | (C) |  |  |  | ４ |  |  |  |
| 定期消費設備調査 | (A) 戸× | 1 | × |  | 1 |  | × |  | １ |  | （ニ） | 自記圧力計（マノメータ）、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、一酸化炭素測定器、ボーリングバー |
|  |  | 25 |  |  | (C) |  |  |  | ４ |  |  |  |
| 緊急時対応 | (A) 戸× | １ |  |  |  |  |  |  |  |  | （ホ） | 自記圧力計（マノメータ）、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、一酸化炭素測定器、ボーリングバー |
|  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(２)保安業務用機器数

| 機 器 名 | 必 要 台 数 計 算 式 | 必要数 | 保 有 台 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自記圧力計または マノメータ | （イ） （ハ） （ニ） （ホ） （い） ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ |  | 自記圧力計： マノメータ： |
| ガス検知器 | （イ） （ハ） （ニ） （ホ） （い） ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ |  |  |
| 漏えい検知液 | （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （い） ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ |  |  |
| 緊急工具類 | （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （い） ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ |  |  |
| 一酸化炭素 測 定 器 | （イ） （ニ） （ホ） （ろ） ＋ ＋ ＋ ＝ |  |  |
| ボーリングバー | （イ） （ハ） （ニ） （ホ） （い） ＋ ＋ ＋ ＋ ＝ |  |  |

（備考）算定式は小数点以下第３位まで。必要数は小数点以下を切り上げる。