平成28年1月20日

大雪に備えましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秩父農林振興センター

1月18日に大雪がありました。今後も大雪が警戒されます。万全の対策で臨みましょう！

１　補強をしましょう（補強方法について）

①ハウス中柱 導入（図１）

ハウス中央、棟部に34.0φ程度のパイプ、

図１　中柱

竹、木材などを使用（最大４ｍまで）。

設置・取り外しが容易な製品も販売されています！

②水平引張線の増設（図２）

（アーチの肩を針金で張って引きつける）

積荷重による肩部の広がりを抑える。

③筋交（スジカイ）の設置

Ｘ型補強 （図３）

棟から３/４の位置と軒を結ぶように斜材で補強する。

タイバーによる補強よりも効果大。

④アーチの増設　間隔を半分にすると倍の強度。

⑤タイバーに（図４）よる補強、軒から３/４の位置にタイバー取り付け。

図４　タイバー

図３　X型補強

図２　水平引張線

２　降雪時の対策

①パイプハウスも暖房をすること（積もる前から行う）！

ハウス上に雪が乗らなければ、耐雪性の低いハウスでも倒壊を防ぐことが出来ます。

屋根の傾斜が15°（約2.．7寸）以上で、室温が5℃以上あれば、尾根上の雪を滑落させることができる。

※一般の温室は通常は傾斜20°（4寸勾配）

②暖房機とカーテンを活用して カーテン上の空間を暖める（図４－１，２）

図４－１

暖房容量　　　　　大きな暖房機 ⇔ 小さい暖房機

カーテン開度　 　　大きく開け   ⇔ 小さく開け

※連棟の場合はダクトをまわすこと！

③ハウスサイドに溜まった雪を融雪、除雪する

ハウスとハウスの間隔を広くとり、雪の溜まるスペース（と除雪できるスペース）を

十分取っておく。また前回降った雪は可能な限り、除雪、融雪する。

ハウスサイドに雪が溜り、横からの圧力で倒壊しそうな場合はサイドのビニールを切る。

④除雪方法

除雪器具を使用する。早いうちから除雪する（図５）

大量に乗った雪を除雪する場合は、片側を一度に行わないこと（図６）。

図４－２

図５　器具使用状況

裏面　チェックリストを活用し、大雪対策がきちんとできているか確認しましょう！！！